TEMPLATE EnErgIEAUDITRAPPORT

Geünificeerde methode

Naam van de geauditeerde technische en geografische eenheid (TGE) Naam contacten en erkenningsnummer(s) van de auditor die verantwoordelijk is voor de energieaudit en/of auteur van dit rapport Datum rapport

Versie februari 2025

INHOUD	3

1	ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	3

2	BEZOEKEN EN VERGADERINGEN	3

3	BESCHRIJVING VAN TGE	4

3.1	BELANGRIJKE CIJFERS	4

3.2	ALGEMENE BESCHRIJVING EN CONDITIE VAN TGE	4

3.3	TGE ACTIVITEIT EN BEZETTINGSPROFIEL	4

4	BESCHRIJVING VAN DE BESTAANDE SITUATIE	5

4.1	BESCHRIJVING VAN GEBOUWEN (SCHIL EN SYSTEMEN)	5

4.2	BESCHRIJVING VAN OPERATIONELE ACTIVITEIT	8

4.3	BESCHRIJVING VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN	9

5	ANALYSE VAN ENERGIESTROMEN IN HET REFERENTIEJAAR	10

5.1	BELANGRIJKE TOEPASSINGEN EN RELEVANTE INDICATOREN	10

5.2	MEETCAMPAGNE	10

5.3	OPSPLITSING VAN ENERGIEBRONNEN	10

6	VALIDATIE VAN HET ENERGIEMODEL	12

6.1	AFWEZIGHEID VAN BIAS	12

6.2	ENERGETISCHE HANDTEKENING, GELDIGHEIDSBEREIK EN MODELONZEKERHEID	12

6.3	KALIBRATIE	12

7	VERBETERINGSACTIES	14

7.1	BRAINSTORMING	14

7.2	LIJST VAN AFGEWEZEN VERBETERINGSACTIES	14

7.3	ENERGIEPRIJZEN	14

7.4	EVALUATIE VAN VERBETERINGSACTIES	15

8	ACTIEPLAN	16

9	VERBETERINGSDOELSTELLING	17

10	JAARLIJKSE CONTROLE VAN PRESTATIE-INDEXEN	17

10.1	EEI EN CO2I	17

10.2	HEBI	18

10.3	STRUCTURELE AANPASSINGEN	18

10.4	CONJUNCTURELE AANPASSINGEN	18

11	CONTROLEREN OF DE DOELSTELLINGEN ZIJN GEHAALD	19

11.1	EEI	19

11.2	VERGELIJKING VAN PRESTATIE-INDICATOREN MET DE DOELSTELLINGEN VAN HET ACTIEPLAN	19

11.3	BEREKENING VAN EEI PER GEBRUIK	19

12	HANDTEKENINGEN	20

BIJLAGE 1 - Gedetailleerde beschrijving van de gebouwschil (Gebouwenaudit)	21

BIJLAGE 2 - Gedetailleerde beschrijving van het HVAC-systeem (Gebouw of gemengde audit)	22

BIJLAGE 3 - Gedetailleerde beschrijving van de operationele activiteit (Gebouw of gemengde audit)	30

BIJLAGE 4 - Berekeningsaannames (stroomanalyse)	31

# INHOUD

Dit document is het standaardaudittemplate volgens de geünificeerde methodologie voor bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in toepassing van het besluit van 01/02/2024 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 27/12/2016 betreffende de energieaudit van grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning.

# ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

TGE-adres :

Naam van de houder of aanvrager van de milieuvergunning :

Aanvraagnummer milieuvergunning

Maakt TGE deel uit van een grote onderneming? JA / NEE

Zo ja: Nummer Vestigingseenheid in de bank Kruispuntbank van ondernemingen:

Contactpersoon :

Naam :

Voornaam :

Telefoon :

Mail :

Relatie tussen de grote onderneming, indien van toepassing, de licentieaanvrager en TGE: eigenaar / huurder / anders?

Energie-auditor :

Bedrijfsnaam

Naam/namen van de auditor(s) die de audit heeft/hebben uitgevoerd

Erkenningsnummer

Adres

Telefoon

e-mail

# BEZOEKEN EN VERGADERINGEN

| Datum | Doel van bezoek / vergadering |
| --- | --- |

# BESCHRIJVING VAN TGE

## BELANGRIJKE CIJFERS

Presenteer de belangrijkste financiële cijfers en identificeer de aandeelhouders met een belang van meer dan 25%:

|  | Jaar N-1 | Huidig jaar |
| --- | --- | --- |
| Aantal fulltime equivalenten (FTE) |  |  |
| Verkoopcijfers |  |  |
| Balans (activa) |  |  |
| Identificatie van aandeelhouders met meer dan 25% (UBO's) |  |  |

Presenteer de belangrijkste energiecijfers hieronder volgens activiteitsector:

| Activiteitssector van de site zoals gedefinieerd in de bijlage van het besluit | Jaarlijkse verbruiksdrempel zoals gedefinieerd in de bijlage bij het besluit | Specifiek siteverbruik |
| --- | --- | --- |
| Ex : Kantoorgebouw (privé of openbaar) | > 128 kWhf/m2 .an |  |

## ALGEMENE BESCHRIJVING EN CONDITIE VAN TGE

Beschrijf de activiteiten van TGE

Geef een satellietfoto van de locatie.

## TGE ACTIVITEIT EN BEZETTINGSPROFIEL

Profielen van de bezetting van het gebouw en het gebruik van faciliteiten die verband houden met het gebouw of de operationele activiteit (werktijden, aantal werkpauzes per dag, per week, etc.)

Belangrijke veranderingen die de afgelopen 3 jaar zijn waargenomen (verschillen in bezetting, activiteitsgraad, enz.).

# BESCHRIJVING VAN DE BESTAANDE SITUATIE

De mate van detail in de beschrijving van de TGE zal in verhouding staan tot het gewicht van operationele activiteiten en intern transport, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Markeer de categorie (gebouw, gemengd of proces) van de TGE in de onderstaande tabel:

|  | Gebouw | Gemengd | Proces |
| --- | --- | --- | --- |
| Gewicht van operationele activiteiten en intern transport | < 25% | tussen 25% en 75%. | > 75% |
| Beschrijving van de envelop | gedetailleerd | bondig | bondig |
| Beschrijving van HVAC-systemen | gedetailleerd | gedetailleerd | bondig |
| Beschrijving van operationele activiteit en intern transport | bondig | gedetailleerd | gedetailleerd |
| PBT-drempel voor het berekenen van doelen | 5 jaar | 5 jaar | 3 jaar |

## BESCHRIJVING VAN GEBOUWEN (SCHIL EN SYSTEMEN)

### KERNCIJFERS VOOR GEBOUWEN

Geef voor elk gebouw het bouwjaar en de datum van de laatste grote renovatie.

### GEBOUWSCHIL

Algemene beschrijving van de gebouwschil (foto's, plannen) of geef het EPB-attest.

Beschrijf de verschillende elementen van de belangrijkste wanden van de gebouwschil, specificeer zoveel mogelijk de aard van de muren en de bijbehorende geschatte warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde, in W/m²K).

Beschrijf de luchtdichtheid :

De problemen worden in de onderstaande tabel opgesomd en genummerd.

| # | Bevindingen en problemen met de gebouwschil |
| --- | --- |
| 1. | Bv: Aanwezigheid van ramen met enkel glas |
| 2. |  |
| 3. |  |

Vul voor de audit van de gebouwcategorie de gedetailleerde beschrijving in BIJLAGE 1 in.

### VERLICHTINGSSYSTEEM

Beschrijf de algemene toestand van de verlichtingsinstallatie en vul de volgende tabel in:

| Type verlichting | Stroom | Datum installatie | Datum en doel van ingrijpende wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Totaal geïnstalleerd vermogen per type verlichting |  |  |

Beschrijf de bestaande systemen:

- Geef het type verlichting op (gloeilamp, halogeen, TL, LED, enz.);

- Geef het type voorschakelapparaat op, indien aanwezig, en of het dimbaar is ;

- Sturing beheer (kloktijden) ;

- Verlichtingsregeling (aanwezigheidsmelder, helderheidssensor, derogatieschakelaar, lokale schakelaar, centrale regeling, enz.)

Voor typische ruimten (kantoren, eetzaal, vergaderzalen, gangen, toiletten, enz.), specificeer :

- Nominaal vermogen en specifiek vermogen per zone in W/m² ;

- Verlichtingssterkte (lux) en energie-efficiëntie (W/(m².100.lux)). Geef het standaard verlichtingssterkteniveau op dat is gedefinieerd door normen, voorschriften of praktijkcodes, afhankelijk van het gebruik van de ruimte voor de meest representatieve ruimten

De aandachtspunten worden in de onderstaande tabel opgesomd en genummerd:

| # | Bevindingen en fouten met het verlichtingssysteem |
| --- | --- |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6 |  |

### VERWARMINGSSYSTEEM

Beschrijf de algemene toestand van de verwarmingsinstallatie (productie, distributie en hulpapparatuur, emissie, isolatie, regeling) en vul de volgende tabel in:

| Verwarmingssysteem | Vermogen of debiet | Datum installatie | Datum en doel van ingrijpende wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| ketels, warmtegeneratoren ... | Nominaal vermogen |  | bijv.: Brander vervangen |

De aandachtspunten worden in de onderstaande tabel opgesomd en genummerd:

| # | Bevindingen en storingen van het verwarmingssysteem |
| --- | --- |
| 7. | Bv: Kloktijden regeling komen niet overeen met de openingsuren van het gebouw |
| 8 |  |
| 9. |  |

Vul voor de audit van het gebouw of de gemengde categorie de gedetailleerde beschrijving in BIJLAGE 2 in.

### SANITAIR WARM WATER

Beschrijf de algemene toestand van het warmwatersysteem (productie, distributie en isolatie, regeling) en vul de volgende tabel in:

| SWW | Vermogen of debiet | Datum installatie | Datum en doel van ingrijpende wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| ketels, warmtegeneratoren ... | Nominaal vermogen |  |  |

De aandachtspunten worden in de onderstaande tabel opgesomd en genummerd:

| # | Bevindingen en storingen van het SWW-systeem |
| --- | --- |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |

Vul voor de audit van het gebouw of de gemengde categorie de gedetailleerde beschrijving in BIJLAGE 2 in.

### KOELSYSTEEM

Beschrijf de algemene toestand van de koelinstallatie (Productie, distributie en hulpvoorzieningen, emissie, isolatie, regeling) en vul de onderstaande tabel in:

| Airconditioning | Vermogen of debiet | Datum installatie | Datum en doel van ingrijpende wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| Koeling | Elektrisch en koelvermogen |  |  |
| Bevochtiging |  |  |  |
| Ontvochtiging |  |  |  |

De aandachtspunten worden in de onderstaande tabel opgesomd en genummerd:

| # | Bevindingen en problemen van het koelsysteem |
| --- | --- |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |

Vul voor de audit van het gebouw of de gemengde categorie de gedetailleerde beschrijving in BIJLAGE 2 in.

### VENTILATIESYSTEEM

Beschrijf de algemene toestand van de ventilatie-installatie (productie, distributie en hulpmiddelen, regeling) en vul de volgende tabel in:

| Ventilatiesysteem | Vermogen of debiet | Datum installatie | Datum en doel van ingrijpende wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilatiesysteem | Som van het elektrische vermogen van de ventilator(en) of het nominale ventilatordebiet (m³/h) |  |  |

| # | Bevindingen en fouten met het ventilatiesysteem |
| --- | --- |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18. |  |

Vul voor de audit van het gebouw of de gemengde categorie de gedetailleerde beschrijving in BIJLAGE 2 in.

## BESCHRIJVING VAN OPERATIONELE ACTIVITEIT

Algemene beschrijving van het bedrijf :

Voorbeelden:

- Pneumatische compressor (vermogen...).

- Transformator (vermogen in kVA)

- Kantoorautomatisering, IT, servers en UPS

- Andere grote energieverbruikers

De aandachtspunten worden in de onderstaande tabel opgesomd en genummerd:

| # | Bevindingen en storingen bij andere delen (operationele activiteit, energietransmissie en -transformatie) |
| --- | --- |
| 19. |  |
| 20. |  |
| 21. |  |

Vul voor de audit van de categorie gemengd of proces de gedetailleerde beschrijving in BIJLAGE 3 in.

## BESCHRIJVING VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

Beschrijf de algemene toestand van de installatie voor hernieuwbare energie en vul de onderstaande tabel in:

| Faciliteiten | Vermogen | Datum installatie | Datum en doel van ingrijpende wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotovoltaïsche panelen | Nominaal piekvermogen |  |  |
| Warmtekrachtkoppeling ... | Nominaal elektrisch en thermisch vermogen Type brandstof |  |  |
| Andere (specificeer) |  |  |  |

De aandachtspunten worden in de onderstaande tabel opgesomd en genummerd:

| # | Observatie en storing van nutsvoorzieningen |
| --- | --- |
| 28. |  |
| 29. |  |
| 30. |  |

# ANALYSE VAN ENERGIESTROMEN IN HET REFERENTIEJAAR

Analyse van verbruik en emissies in het laatste schrikkeljaar

Referentiejaar :

## BELANGRIJKE TOEPASSINGEN EN RELEVANTE INDICATOREN

Methodologie 4.5.3 en 4.5.5

| N° | Gebruiken | Activiteitsindicatoren (eenheden) | AI-beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| Gebouw |  |  |  |
| 1 | Verwarming | Voorbeeld: °C | Voorbeeld: Graaddagen 15/15 |
| 2 | Verlichting | Voorbeeld: Uren | Voorbeeld: Openingstijden van winkels |
| 3 |  |  |  |
| Operationele activiteit |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| Intern transport |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Utilities |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

## MEETCAMPAGNE

Methodologie 4.5.7

## OPSPLITSING VAN ENERGIEBRONNEN

### TABEL ENERGIEVERBRUIK EN EMISSIES

Methodologie 4.6.1

Methodologie 4.5.2

#### Tabel van verbruik in gefactureerde energie-eenheden (boekhouding)

Tabel + taartdiagram

Zie in bijlage 4 voor de berekeningsaannames en de methode die is gebruikt om het verbruik voor het referentiejaar te bepalen en om de gegevens met betrekking tot de activiteitsindicatoren te bepalen.

#### Verbruik in finale energie-eenheden

Tabel + taartdiagram

Als operationele activiteit <25%, taartdiagram ter illustratie van de verdeling van warmteverlies door de verschillende categorieën van muren in de gebouwschil en ventilatie.

#### Verbruik in primaire energie-eenheden

Tabel + taartdiagram

#### Tabel van CO2

Tabel + taartdiagram

### SPECIFIEK REFERENTIEVERBRUIK EN EMISSIES

Methodologie 4.6.2

Verklaring van specifiek verbruik en emissies voor het referentiejaar.

| Specifiek verbruik en emissies, basisjaar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Gebruik | Activiteitsindicator | Eenheid | Specifiek verbruik (kWhp/eenheid) | Specifieke emissies. (tCO2/eenheid) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# VALIDATIE VAN HET ENERGIEMODEL

Methodologie 4.8

## AFWEZIGHEID VAN BIAS

| Controleren op bias |  |  |
| --- | --- | --- |
| Totale primaire energie |  | kWhp |
| i |  | kWhp |
| Saldo | 0 | kWhp |

## ENERGETISCHE HANDTEKENING, GELDIGHEIDSBEREIK EN MODELONZEKERHEID

Grafiek met de regressielijn, de vergelijking en de R² (ten minste voor het grootste significant gebruik).

Geldigheidsbereik van energetische handtekeningen :

| Geldigheidsbereik |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min. waarde | Maximale waarde | R² | CV(RMSE) |
| Gebruik 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Voortgeplantte onzekerheid :

## KALIBRATIE

Jaar van kalibratie :

Werkelijk verbruik 2e jaar = kWhp

| Berekening van de EEI (ijkjaar) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activiteitsindicator | Waarde | Eenheid | Specifiek verbruik (kWhp/eenheid) | Voorspeld verbruik (kWhp) |
| Totaal |  |  |  |  |

EEi 2e jaar = %

Resultaten van uitgevoerde acties (tussen referentiejaar en 2e jaar) = %.

| Resultaten van genomen verbeteringsacties |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verbeteringsactie | kWhf | tCO2 | % |
| Totaal |  |  |  |

# VERBETERINGSACTIES

## BRAINSTORMING

Methodologie 4.4.1.

- Brainstormdatum :

| Deelnemers | Functie |
| --- | --- |

| Lijst van geïdentificeerde verbeteringsacties |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verbeteringsactie | Eventueel nummer waargenomen probleem | Korte beschrijving |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| … |  |  |

## LIJST VAN AFGEWEZEN VERBETERINGSACTIES

Methodologie 4.4.2

| Lijst van afgewezen verbeteringen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actie voor verbetering | Rechtvaardiging | Gedetailleerde uitleg |
| 3 | Technisch |  |
| 7 | Regelgeving |  |
| … | Proces |  |
|  | Economisch |  |
|  | Wetenschapper |  |
|  | … |  |

## ENERGIEPRIJZEN

Methodologie 4.4.3.1

## EVALUATIE VAN VERBETERINGSACTIES

Methodologie 4.4.3

| Verbeteractie nr. 1: naam |  |
| --- | --- |
| Technische beschrijving |  |
| Beschrijving en kosten van de investering |  |
| Beschrijving : Kost: ......€ |  |
| Aannames voor berekening |  |
| Energiebesparing in finale energie |  |
| - Elektriciteit - Totaal | ....... kWhf/jaar ....... kWhf/jaar ....... kWhf/jaar ....... % |
| Primaire energiebesparing |  |
| - Elektriciteit - Totaal | ...... kWhp/jaar ...... kWhp/jaar ....... kWhp/jaar ....... % |
| Vermindering van CO2 |  |
| - Elektriciteit - Totaal | ...... t CO2/jaar ...... t CO2/jaar .......t CO2/jaar ....... % |
| Financiële economie |  |
| - Elektriciteit - Totaal | ...... €/jaar ...... €/jaar ....... /jaar ....... % |
| PBT zonder premies, subsidies, belastingvoordelen en groene certificaten | ... jaren |
| PBT met premies, subsidies, belastingvoordelen en groene certificaten | ... jaren |
| Betrouwbaarheid van energiebesparingsbeoordeling | ....% onzekerheid |
| Betrouwbaarheid van investeringswaardering | ....% onzekerheid |
| Drempel rentabiliteit | ... jaren |
| Weerhouden verbetering voor de doelstelling | Ja / Nee / Haalbaarheidsstudie |

# ACTIEPLAN

Methodologie 4.9

Datum van presentatie van het actieplan :

| n° | Titel van de actie | Besparingen |  |  |  |  |  |  |  | Investering |  | PBT | Toelaatbare drempel | RU / U / HS * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finale energie kWh | Finale energie % | Primaire energie kWhp | Primaire energie | tCO /jaar2 | CO %2 | Financieel € | Onzekerheid | € | Onzekerheid | jaar | jaren |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal aandelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* RU: Reeds uitgevoerd; U: Uit te voeren ; HS: onderworpen aan haalbaarheidsstudie

| # | Titel van de actie | Geschatte implementatiedatum |
| --- | --- | --- |
| Totaal < 5 jaar inclusief interacties |  |  |

# VERBETERINGSDOELSTELLING

Methodologie 4.10

|  | Economie | Doel |
| --- | --- | --- |
| Primair energieverbruik | ......kWhp/jaar | ... % |
| CO2 | ......tCO /jaar2 | ... % |
| Verbruik van hernieuwbare energie | ......kWhf/jaar | ... % |

# JAARLIJKSE CONTROLE VAN PRESTATIE-INDEXEN

- Methodologie 5

## EEI EN CO2I

| Berekening van de EEI (follow-up jaar) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activiteitsindicator | Waarde | Eenheid | Specifiek verbruik (kWhp/eenheid) | Voorspeld verbruik (kWhp) |
| Totaal |  |  |  |  |

| Waarden voor controlejaar N | Primair energieverbruik EEi | CO2 CO2i |
| --- | --- | --- |
| Werkelijke waarde voor jaar N | ...... kWhp | ......tCO2 |
| Voorspelde waarde voor jaar N | ...... kWhp | ......tCO2 |
| Prestatie-index |  |  |

## HEBI

| Waarden voor controlejaar N | Finale energie |
| --- | --- |
| Productie van hernieuwbare energie verbruikt binnen TGE voor jaar N | ...... kWhf |
| Totaal finale energieverbruik van TGE voor jaar N | ...... kWhf |
| Prestatie-index HEB |  |

## STRUCTURELE AANPASSINGEN

Methodologie 5

Nieuwe toepassingen en activiteitenindicatoren geïdentificeerd :

| Structurele aanpassingen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activiteitsindicator | Gerelateerd gebruik | Eenheid | Specifiek verbruik (kWhf/eenheid) | Specifiek verbruik (kWhp/eenheid) | Specifieke emissies. (TCO2/eenheid) |

Motivering en berekeningsaannames

## CONJUNCTURELE AANPASSINGEN

Methodologie 5

| Structurele aanpassingen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschrijving van de aanpassing | Rechtvaardiging van de aanpassing | Waarde in kWhp | Waarde in tCO2 |

Aannames voor berekening :

# CONTROLEREN OF DE DOELSTELLINGEN ZIJN GEHAALD

Methodologie 6

## EEI

| Werkelijk verbruik voor het jaar ref +4 | ...... kWhp |
| --- | --- |
| Voorspeld verbruik voor het jaar ref +4 | ...... kWhp |
| EEI | ..... % |

## VERGELIJKING VAN PRESTATIE-INDICATOREN MET DE DOELSTELLINGEN VAN HET ACTIEPLAN

| Referentie actie | Besparing in primaire energie | Besparing in % |
| --- | --- | --- |
| Actie 1 | ...... kWhp | ... % |
| Actie 2 | ...... kWhp | ... % |
| … |  |  |
| Totaal | ...... kWhp | ... % |

## BEREKENING VAN EEI PER GEBRUIK

Methodologie 4.7.1

|  | AI-waarde | Eenheid | Werkelijk verbruik | Voorspeld verbruik | % verbetering v/h gebruik | % verbetering op totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kWhp | kWhp | % | % |
| Gebruik 1 |  |  |  |  |  |  |
| Gebruik 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Totalen |  |  |  |  |  |  |

# HANDTEKENINGEN

|  | Akkord voor de besparingsdoelstelling |
| --- | --- |
| De aanvrager / houder van de milieuvergunning |  |
| De auditor |  |

# BIJLAGE 1 - Gedetailleerde beschrijving van de gebouwschil (Gebouwenaudit)

Gedetailleerde beschrijving van de gebouwschil.

Het rapport zal voldoende foto's bevatten zodat de lezer de verschillende belangrijke elementen kan lokaliseren: envelopelementen.

| Wand | Type | Isolatie (type, dikte) | U (W/m²K) |
| --- | --- | --- | --- |
| De muren |  |  |  |
| Deuren en ramen |  |  |  |
| Het dak |  |  |  |
| Vloeren |  |  |  |

Geef aan of de diagnose van de aard van de wanden gebaseerd is op observatie, plannen of veronderstellingen. Je kunt een EPB-tool of een andere berekeningsmethode gebruiken.

Beschrijf op basis van je observaties de luchtdichtheid van het gebouw in kwalitatieve termen.

# BIJLAGE 2 - Gedetailleerde beschrijving van het HVAC-systeem (Gebouw of gemengde audit)

##### Verwarmingssysteem

###### Warmteproductie

Het rapport bevat een vereenvoudigd hydraulisch schema of afbeeldingen van het GBS. De gemotoriseerde kleppen en accessoires (pompen, enz.) van de primaire en secundaire kringen worden in het schema vermeld.

Beschrijf de samenstelling van het ketelhuis :

- Ketel: type, nummer, merk, model, bouwjaar, vermogen, aanwezigheid van een hydraulische afsluitklep;

- Brander: type (1-traps, 2-traps, modulerend, enz.), merk, bouwjaar, brandstof, enz.

- Verbrandingsrendement ;

- Seizoensrendement van de productie: de methode die wordt gebruikt om de seizoensopbrengst te verkrijgen, moet duidelijk worden uitgelegd;

- Beoordeling of de installatie te groot is (specifiek vermogen: geïnstalleerd vermogen/oppervlakte van beschermd volume) ;

- Schatting van de bedrijfsuren van de ketel en de belastingsfactor.

Beschrijf alle bestaande elektrische verwarmingssystemen (vermogen, aantal, enz.) en rechtvaardig het gebruik ervan.

###### Warmteverdeling en -uitstoot

- Beschrijving van het hydraulische systeem: type aansluiting op de collector(en), eventuele hydraulische isolatiesystemen, distributiecircuits, enz;

- Een lijst van pompen en circulatiepompen met hun nominaal vermogen en de positie van de snelheidsregelaar;

- Een beschrijving van hoe warmte wordt afgegeven in het gebouw.

- Isolatie van leidingen en kleppen: lengte waargenomen en geschat in meters waar toegankelijk;

- Hulpapparatuur voor distributie: Identificeer de belangrijkste circulatiepompen/pompen en hun debietinstellingen (vast of variabel) en bepaal of de snelheden correct zijn geselecteerd.

De onderstaande tabel is niet volledig en wordt als voorbeeld gegeven. De tabel kan worden aangepast aan de bestudeerde situatie en geeft een voorbeeld van de gegevens die moeten worden verzameld over de belangrijkste circulatiepompen in het verwarmingssysteem.

| Naam pomp/circulatiepomp | Locatie - circuit | Vermogen (kW) bij geselecteerde snelheid of maximaal vermogen bij pomp met variabel debiet | Aanwezigheid van een schijf |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Ketelvoedingspomp 1 | 5 kW | Geen |
| P2 | Ketelvoedingspomp 2 | 7 kW | Ja |
| ... |  |  |  |

###### Regeling

- Ketelsturing (primair circuit)

Beschrijf het regelsysteem voor warmteproductie en -distributie:

- Ingestelde temperatuur ;

- Stooklijn(water T° in functie van  buiten T°) ;

- Locatie van de buitensensor (geef aan of deze goed gepositioneerd is of beïnvloed wordt door de zonnestralen).

- Cascade-, vermogens- of modulatiebeheer (indien van toepassing), prioriteit voor condensatieketel ... ;

- Intermitterend beheer (stillstand 's nachts, uitschakelen van de ketel in de zomer, enz;

De onderstaande tabel is niet volledig en wordt als voorbeeld gegeven. De tabel kan worden aangepast aan de bestudeerde situatie en geeft een voorbeeld van de gegevens die moeten worden verzameld over de regeling van het verwarmingssysteem.

| Verwarmingssysteem | Instelpunten / parameters |
| --- | --- |
| Minimale retourtemperatuur ketel |  |
| Maximale boilertemperatuurgrens |  |
| Primair circuit klimaatregelcurve |  |
| Instructies voor het eventueel uitschakelen van de ketel tijdens de zomerperiode |  |
| Interval | Ja/nee ? zo ja, specificeer |
| Nachtverlaging | Ja/nee ? zo ja, specificeer |
| Mogelijke werking op aquastaat | Ja/nee? |
| Aanwezigheid van een cascade van ketels en schakelsequenties voor allures of modulatie | Ja/nee ? zo ja, specificeer |
| Aanwezigheid van luchtkleppen/rookgaskleppen | Ja/nee? |
| Speciale bedrijfsomstandigheden |  |

De onderstaande tabel is niet volledig en wordt als voorbeeld gegeven. De tabel kan worden aangepast aan de bestudeerde situatie en geeft een voorbeeld van de gegevens die moeten worden verzameld over de regeling van circulatiepompen/hoofdpompen.

| Naam pomp | Werking: Indien ingeroosterd, rooster aangeven, indien op verzoek, rooster aangeven | Snelheidsregeling |
| --- | --- | --- |
| PCH1 | 7u - 19u | bij constante druk |

Als warmtekrachtkoppeling al bestaat, omvat deze sectie ;

- Gedetailleerde beschrijving van regeling, prioriteit, setpoints, schakelcriteria, vermogensmodulatie enz.

- Indien mogelijk zal de auditor een grafiek presenteren waarin de geproduceerde en verbruikte warmte worden vergeleken (per week of per maand).

- Sturing secundaire kringen

Beschrijf hoe de circuits worden geregeld (verwarmingscurve, pompen stoppen als er geen vraag is, pompregeling, bedrijfsschema, enz.)

Onderstaande tabel is niet volledig en wordt als voorbeeld gegeven. De tabel kan worden aangepast aan de bestudeerde situatie en geeft een voorbeeld van de gegevens die moeten worden verzameld over de regeling van secundaire circuits.

| Regeling secundair circuit X | Instelpunten / parameters |
| --- | --- |
| Bedrijfsuren |  |
| Aanwezigheid van een optimalisatiesysteem + bedrijfsparameters |  |
| Klimaatregelingscurve + beschrijving van parameters |  |
| Nachtverlaging |  |
| Instellingen vorstbeveiliging |  |
| Hoe het werkt |  |

- Lokale sturing

Beschrijf het lokale regelsysteem (aanwezigheid en locatie van thermostaten/ruimtesensoren, thermostatische afsluiters, enz.) Beschrijf de instelpunten in de ruimte (temperatuur, enz. indien van toepassing) en hoe de regeling werkt (dag-/nacht-/reservestand, dode band, opheffingsmogelijkheid, aanwezigheidsdetectie, enz.)

Onderstaande tabel is niet volledig en wordt als voorbeeld gegeven. De tabel kan worden aangepast aan de bestudeerde situatie en geeft een voorbeeld van de gegevens die verzameld moeten worden over regulering in de gebouwen, indien van toepassing.

| Instelpunt kamertemperatuur (dag/stand-by/nacht) | Instelpunten / parameters |
| --- | --- |
| Ingestelde temperatuur voor gebouwen in de zomer |  |
| Wintertemperatuur instelpunt voor gebouwen |  |
| Dode band-waarden |  |
| Lokale parameters |  |

###### Warm-koud interactie

Wijs op eventuele warmte-/koudeverliezen, de redenen hiervoor en de gevolgen voor het verbruik (regeling van niet-communicerende ventilatorconvectoren, storingen in omschakelsystemen, enz.)

##### Sanitair warmwatersysteem (SWW)

###### Productie

Beschrijf hoe warm water wordt geproduceerd en, indien van toepassing, hoe het wordt opgeslagen:

- Volume en aantal buffers ;

- Elektrische opslagtanks ;

- Temperatuur sww-lus ;

- Beheer van onderbrekingen (tijdschema);

- Voeding delen gebouw.

Optioneel: vergelijk met verbruik aan stadswater .

###### Distributie

Beschrijf het warmwaterdistributiesysteem, inclusief de warmwaterlus en de circulatiepomp.

Geef commentaar op de isolatie van leidingen en buffertanks.

###### Controle

Beschrijf de methode voor het regelen van de productie, opslag en distributie van warm water (instelpunt, tijdschema, enz.).

##### Koelsysteem

###### Koude productie

Het rapport bevat een vereenvoudigd hydraulisch schema of afbeeldingen van het GBS. De gemotoriseerde kleppen en distributiehulpapparatuur (pompen, enz.) van de primaire en secundaire hoofdcircuits worden in het diagram vermeld.

Beschrijf de koude productieapparatuur :

- Noem en beschrijf de geclassificeerde koelapparatuur die deel uitmaakt van het airconditioningsysteem, in het bijzonder koeltorens, luchtkoelers, etc. Geef een reden als het niet mogelijk is om alle apparatuur te noemen;

- Inventariseer systemen voor freecooling;

- Specificeer voor elk koelsysteem het totaal vermogen en het totaal elektrisch vermogen, het type koelmiddel, het type compressor, eventuele cascades, vermogensmodulatie, enz;

- Specificeer het gebruik van de koelapparatuur. Bijvoorbeeld: serverruimte, koelruimte, kantoorairconditioning, vergaderruimte, enz;

- Specificeer de prestaties van de apparatuur: EER (Energy Efficiency Ratio, ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio)... ;

- De aanwezigheid van een optimalisatiesysteem ;

- Indien beschikbaar, aantal bedrijfsuren aangeven ;

- Optioneel: verificatie van de prestaties van de warmtewisseling.

###### Koude distributie

- Beschrijving van het hydraulische systeem: type aansluiting op de verdeler(s), eventuele hydraulische isolatiesystemen, distributiecircuits, enz;

- Een beschrijving van hoe kou het gebouw binnenkomt.

- Isolatie van leidingen en kleppen: kwantificeer niet-geïsoleerde elementen:

- Leidingen: lengte waargenomen en geschat in meters waar toegankelijk;

- Kleppen en distributiehulpmiddelen (pompen, enz.).

- Hulpapparatuur voor distributie: Identificeer de belangrijkste circulatiepompen/pompen en hun debietinstelling: vast of variabel.

De onderstaande tabel is niet volledig en wordt als voorbeeld gegeven. De tabel kan worden aangepast aan de bestudeerde situatie en geeft een voorbeeld van de gegevens die moeten worden verzameld over de belangrijkste circulatiepompen in het koelsysteem.

| Naam pomp/circulatiepomp | Locatie - circuit | Vermogen (kW) bij geselecteerde snelheid of maximaal vermogen bij pomp met variabel debiet | Aanwezigheid van een schijf |
| --- | --- | --- | --- |
| PF1 | Toevoerpomp Koeleenheid 1 | 5 kW | Geen |
| PF2 | Toevoerpomp Koeleenheid 2 | 7 kW | Ja |
| ... |  |  |  |

###### Controle

- Regeling koelsysteem

Beschrijf de mogelijkheden voor de sturing van koelproductie en -distributie:

- Sturing voor het koelsysteem en eventuele koeltorens: insteltemperatuur voor de primaire en secundaire circuits, aanpassing aan de vraag, ventilatorsnelheden, enz;

- Klimaatcurve (type expansieventiel, drijvend HP, enz.) ;

- Intermitterend beheer, inschakelpunt, inclusief winter, indien van toepassing ;

- Rechtvaardig de werking van de koelproductie en de bijbehorende hulpmiddelen in de winter;

- Beheer van vrije koeling, vrije koeling en opslag/onttrekking van ijstanks (tijdschema en bedrijfsomstandigheden) ;

- Koelinstallatie cascade, prioriteit...

De onderstaande tabel is niet volledig en wordt als voorbeeld gegeven. De tabel kan worden aangepast aan de bestudeerde situatie en geeft een voorbeeld van de gegevens die moeten worden verzameld over de regeling van het airconditioningsysteem.

| Airconditioning | Instelpunten / parameters |
| --- | --- |
| Ingestelde temperatuur koelwaterproductie |  |
| Primair circuit klimaatregelcurve |  |
| Instelpunt uitschakeling airconditioningsysteem |  |
| Interval | Ja/nee ? zo ja, specificeer |
| Speciale bedrijfsomstandigheden |  |

- Regeling secundair circuit

Beschrijf hoe de circuits worden geregeld (klimaatregelingscurve, pompuitschakeling als er geen vraag is, pompregeling, bedrijfsschema, enz.)

Onderstaande tabel is niet volledig en wordt als voorbeeld gegeven. De tabel kan worden aangepast aan de bestudeerde situatie en geeft een voorbeeld van de gegevens die moeten worden verzameld over de regeling van secundaire circuits.

| Regeling secundair circuit X | Instelpunten / parameters |
| --- | --- |
| Bedrijfsuren |  |
| Winterstop instelpunt |  |
| Aanwezigheid van een optimalisatiesysteem + bedrijfsparameters |  |
| Klimaatregelingscurve + beschrijving van parameters |  |
| Hoe het werkt |  |

De onderstaande tabel is niet volledig en wordt als voorbeeld gegeven. De tabel kan worden aangepast aan de bestudeerde situatie en geeft een voorbeeld van de gegevens die moeten worden verzameld over de regeling van circulatiepompen/pompen voor het koelsysteem.

| Naam pomp | Werking: indien ingepland, gelieve te specificeren, indien op verzoek, gelieve te specificeren | Speciale temperatuursomstandigheden? |
| --- | --- | --- |
| PF1 | 7u - 19u | - |
| PF2 | Op aanvraag | - |

##### Ventilatiesysteem

###### Ventilatie-eenheden

De audit gaat vergezeld van een vereenvoudigd aeraulisch diagram of BMS-afbeeldingen om de ventilatiezonering en de belangrijkste ventilatiegroepen te illustreren.

Beschrijf de algemene methode van toevoer van verse lucht (mechanisch of natuurlijk, met of zonder terugwinning en het type terugwinning).

De ventilatie-eenheden beschrijven :

- Aantal ventilatoren en bediende gebieden ;

- Vermogens van ventilatormotoren of nominale en gemeten toevoer-/afzuigdebieten ;

- Frequentiesturing, indien bestaand ;

- Aantal batterijen (koud/warm) ;

- Mogelijk bevochtigingssysteem ;

- Specifieke ventilatiehoeveelheden. Voorbeeld: m³/h/functie (kantoren, slaapkamers, sanitaire voorzieningen, enz.), of m³/h debiet per persoon en beoordeling met betrekking tot het algemeen reglement voor arbeidsbescherming (ARAB);

- Modus voorverwarmen ;

- Elektriciteitsverbruik gemeten waar van toepassing.

De onderstaande tabellen zijn niet volledig en worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Ze kunnen worden aangepast aan de onderzochte situatie en geven een voorbeeld van de gegevens die moeten worden verzameld voor de belangrijkste ventilatiegroepen.

| Naam groep | Plaats pulsie/extractie | Debiet (m³/h) en/of ventilatorvermogen (kW) | Aantal snelheden / Frequentiesturing ? | Voorverwarmings-batterij |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GP1 | Refter | 10.000 m³/h | ja | geen |
| ... |  |  |  |  |

| Naam groep | Baverwarmings-batterij | koel batterij | Bevochtiger | Warmteterug-winning | Recirculatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GP1 | geen | geen | geen | geen | ja |
| ... |  |  |  |  |  |

###### Distributie

Beschrijf de isolatie en, waar van toepassing, de luchtdichtheid van het distributiesysteem.

###### Sturing

Beschrijf hoe de luchtproductie-, distributie- en bevochtigingssystemen worden geregeld:

- Intermitterend beheer (schema) ;

- Instelpunten (temperatuur, bevochtiging, ontvochtiging, CO2 ...), snelheidsregeling, terugwinning, voorverwarming, bypassregisters...

- Demonstratie van mogelijke warm-koudvernietiging met ventilatorconvectoren;

- Beheer van primaire luchttemperatuur in relatie tot lokaal verwarming/koeling ;

- Aanpassing aan de vraag (bijv. CO2-sensor om de doorstroming in een vergaderruimte te regelen);

- Mogelijk terugwinning, recycling, vrije koeling of nachtelijke zuivering.

De onderstaande tabel is niet volledig en wordt als voorbeeld gegeven. De tabel kan worden aangepast aan de bestudeerde situatie en geeft een voorbeeld van de gegevens die moeten worden verzameld over de regeling van ventilatie-eenheden.

| Werkingsmodus ventilatoreenheid | Instelpunt / Parameters |
| --- | --- |
| Bedrijfsparameters nachtkoeling |  |
| Dauwpunt temperatuur instelpunt (°C) |  |
| Bedrijfsparameters voor herstel Bv: Temperatuursetpoint waarop herstel begint |  |
| Bv: Parameter die het openingspercentage van het register bepaalt. |  |
| Instelpunt bevochtiging |  |
| Instelpunt ontvochtiging |  |
| Dienstregeling |  |
| Toerental/bedrijfssetpoint aandrijving |  |
| Temperatuurinstelpunt (retour-, ruimte- of aanvoertemperatuur specificeren) / variatie aanvoertemperatuur volgens buitentemperatuur |  |
| Optimalisatie-instructies |  |
| Andere parameters |  |

De onderstaande tabel is niet volledig en wordt als voorbeeld gegeven. De tabel kan worden aangepast aan de bestudeerde situatie en geeft een voorbeeld van de gegevens die moeten worden verzameld over de regeling van ventilatie-eenheden voor parkeergarages.

| Instructies voor ventilatie-eenheden voor parkeergarages | Instelpunten / Parameters |
| --- | --- |
| Uurschema |  |
| CO-instelpunt |  |
| LPG instelpunt |  |
| Stuurparameters voor het versnellen |  |

# BIJLAGE 3 - Gedetailleerde beschrijving van de operationele activiteit (Gebouw of gemengde audit)

##### Beschrijving van energieverbruikende installaties die nodig zijn voor de bedrijfsactiviteit

Algemene beschrijving van de installaties die nodig zijn voor deze operationele activiteit (apparatuur die betrokken is bij de operationele activiteit (ovens, gereedschapswerktuigen, verfcabines, enz.) en de apparatuur die nodig is voor de werking ervan (luchtcompressoren, stoomgeneratoren, enz.).

Vermeld voor elke installatie het nominaal en inschakelvermogen (indien beschikbaar), de motor-klassen, onbelast draaien, de leeftijd van de apparatuur, enz.

##### Informatie over alle soorten interne transportmiddelen

Algemene beschrijving van de transportmiddelen (type, leeftijd, enz.).

##### Beschrijving van energieomzettingsinstallaties (utilities)

Algemene beschrijving van energieomzettingsinstallaties: stoom, perslucht, enz.

| Faciliteiten | Vermogen of debiet | Datum installatie | Datum en doel van ingrijpende wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| Samengeperste lucht | Nominaal vermogen Type compressor Controle |  |  |
| Stoom | Vermogen en nominale stroom Druk / Temperatuur Brandstof |  |  |
| Koud | Elektrisch en koelvermogen Controle |  |  |
| Andere (specificeer) |  |  |  |

# BIJLAGE 4 - Berekeningsaannames (stroomanalyse)